- 初始内存情况：

[root@vmware-satellite6110 ~]# cat /proc/meminfo

MemTotal:        4835768 kB

MemFree:         2202532 kB

Buffers:           14212 kB

Cached:            75096 kB

SwapCached:            0 kB

Active:           548436 kB

Inactive:        1891576 kB

Active(anon):     527072 kB         <---- 活动匿名页

Inactive(anon):  1838704 kB         <---- 非活动匿名页

Active(file):      21364 kB           <----- page cache

Inactive(file):    52872 kB           <----- page cache

Unevictable:           0 kB

Mlocked:               0 kB

SwapTotal:       8392700 kB

SwapFree:        8392700 kB

Dirty:               168 kB

Writeback:             0 kB

AnonPages:       2350764 kB       <---- 已经使用的匿名页 2.3G左右

Mapped:            23844 kB

Shmem:             15032 kB

Slab:              64284 kB

SReclaimable:      23228 kB

SUnreclaim:        41056 kB

KernelStack:       11168 kB

PageTables:        37052 kB

NFS_Unstable:          0 kB

Bounce:                0 kB

WritebackTmp:          0 kB

CommitLimit:    10810584 kB

Committed_AS:    5673148 kB

VmallocTotal:   34359738367 kB

VmallocUsed:      172604 kB

VmallocChunk:   34359542512 kB

IPC共享内存：

Shmid使用了14M左右共享内存

程序9852地址段7ffcd920e000 中RSS的大小：

grep -A 15 7ffcd920e000 /proc/9852/smaps

7ffcd920e000-7ffcd9c0e000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack]

Size:              10244 kB

Rss:                2104 kB      <-----

Pss:                2104 kB

Shared_Clean:          0 kB

Shared_Dirty:          0 kB

Private_Clean:         0 kB

Private_Dirty:      2104 kB

Referenced:            4 kB

Anonymous:          2104 kB    <-----

AnonHugePages:         0 kB

Swap:                  0 kB

KernelPageSize:        4 kB

MMUPageSize:           4 kB

VmFlags: rd wr mr mw me gd ac

7ffcd9d53000-7ffcd9d54000 r-xp 00000000 00:00 0                          [vdso]

- 用程序申请4G的匿名页，申请时加了MAP_LOCKED的标记，所以申请的匿名页不会被交换到swap分区。执行后的结果：

申请共享内存的程序：

Meminfo的输出：

[root@vmware-satellite6110 ~]# cat /proc/meminfo

MemTotal:        4835768 kB

MemFree:           98116 kB

Buffers:             816 kB

Cached:            26680 kB

SwapCached:        64528 kB

Active:           172256 kB

Inactive:         174112 kB

Active(anon):     158764 kB

Inactive(anon):   163236 kB

Active(file):      13492 kB

Inactive(file):    10876 kB

Unevictable:     4194304 kB

Mlocked:         2608160 kB

SwapTotal:       8392700 kB

SwapFree:        6216128 kB             <---- 用了2G左右的swap

Dirty:               528 kB

Writeback:             0 kB

AnonPages:       4479916 kB            <----- 4.4G左右的匿名页，其中4G无法被交换至swap

Mapped:            17324 kB

Shmem:              2944 kB

Slab:              58424 kB

SReclaimable:      16808 kB

SUnreclaim:        41616 kB

KernelStack:       11536 kB

PageTables:        45892 kB

NFS_Unstable:          0 kB

Bounce:                0 kB

WritebackTmp:          0 kB

CommitLimit:    10810584 kB

Committed_AS:   10126548 kB

VmallocTotal:   34359738367 kB

VmallocUsed:      172604 kB

VmallocChunk:   34359542512 kB

HardwareCorrupted:     0 kB

AnonHugePages:   1708032 kB

当前进程占用的RSS大小：

[root@vmware-satellite6110 ~]# ps aux | grep 9852

foreman   9852  2.4  0.2 1393564 14372 <---- 14M左右?       Sl   20:35   1:47 Passenger RackApp: /usr/share/foreman

- 程序9852地址段7ffcd920e000 中RSS的大小：

用脚本查看哪些进程使用了swap:

共享内存使用的情况：

已经有12M被放入swap空间了。

- 杀掉申请匿名页的进程：

[root@vmware-satellite6110 ~]# cat /proc/meminfo

MemTotal:        4835768 kB

MemFree:         3812580 kB

Buffers:           11848 kB

Cached:            61128 kB

SwapCached:       339708 kB

Active:           242400 kB

Inactive:         589824 kB

Active(anon):     221612 kB

Inactive(anon):   541196 kB

Active(file):      20788 kB

Inactive(file):    48628 kB

Unevictable:           0 kB

Mlocked:               0 kB

SwapTotal:       8392700 kB

SwapFree:        6347472 kB

Dirty:               496 kB

Writeback:             0 kB

AnonPages:        514848 kB

Mapped:            26896 kB

可见swap空间还是占用了2.1G左右， 匿名页的大小剩下500M左右。这是由于如果程序没有调用swap中的匿名页或者共享内存。除了杀掉相关进程或者swapoff，内核是不会自动把swap中的数据回写入内存。

执行swapoff -a后/proc/meminfo情况：